WRC 2026现场观察

目录

源络科技

睿研智控

章鱼动力

猿声科技

福莱新材

非夕科技

原力灵机

源络科技

请至钉钉文档查看附件《源络-长序列精准移液.mp4》。

- 任务：长序列精准移液

- 构型：左臂灵巧手，右臂夹爪

- 任务分工：左臂负责握持滴液工具，完成吸附液体-滴液位置精定位-滴液操作

- 右臂负责夹取、调整滴盘位置，包括卡槽放置

- 相机构型：头部+双臂，双臂相机RGB+IR，模型也使用了IR（光照鲁棒性，滴液边缘精定位）

- 其他信息：左手对滴液工具的稳定握持是一开始就具备的，不涉及对工具的抓取和工具手内重定向（简化了难度）

请至钉钉文档查看附件《源络-移液枪吸头精准装退.mp4》。

- 任务：移液枪吸头精准装退

- 构型：左右臂皆为夹爪，但是配备了专用末端工具，左臂末端工具专为退出吸头设计，右臂末端工具专为移液枪设计

- 任务分工：左臂负责按压移液枪，退出吸头

- 右臂负责夹住移液枪，完成移液枪吸头的精准安装

- 相机构型：头部+双臂，双臂相机（相机型号和安装位置都不同于其他任务）

- 其他信息：右手对移液枪的夹取是一开始就具备的，专用设计（简化了难度）

请至钉钉文档查看附件《源络-移动实验盘2.mp4》。

请至钉钉文档查看附件《源络-移动实验盘1.mp4》。

- 任务：移动实验盘

- 构型：左右臂皆为夹爪，但是配备了专用末端工具，右臂末端工具专为夹取实验盘设计

- 任务分工：左臂相机辅助视野，无实际作用

- 右臂负责夹住实验盘，完成精准放置

- 相机构型：头部+双臂，双臂相机（相机型号同长序列精准移液任务，右臂相机位置特殊调节：垂直于夹爪）

- 其他信息：带移动

睿研智控

请至钉钉文档查看附件《睿研智控.mp4》。

- RY-H1灵巧手（视频中左至右第二款），16自由度，分标准版和触觉版

- 销售说蚂蚁凌波订购了上百支。目前触觉版销售价格单只8万，量大可谈

- 核心优势：力位混合控制能力，功耗控制（现场摸发热不大）

章鱼动力

请至钉钉文档查看附件《章鱼动力-肌电手环1.mp4》。

请至钉钉文档查看附件《章鱼动力-肌电手环2.mp4》。

- 肌电手环：手环有无线版本，训练一个肌电模型，同时预测手部姿态和手部发力信息（emg to pose && force），一模千人

- 真值来源：肌电能采集到主动的发力，手部姿态和力的真值都来源于手套（力觉手套），所以当前就是奔着替代手套去的，精度不会超过手套

- 精度：宣称是毫米级的绝对定位精度

- 其他信息：很多手势下还是有严重漂移问题，不同的人佩戴效果也不一样

- 结论：有潜力，可以考虑聊送测，看精度和价格综合考虑

猿声科技

请至钉钉文档查看附件《猿声科技-触觉动捕手套.mp4》。

- 合作信息：工作人员说曦诺未来/临界点的触觉方案都是找他们定制的

- 最新产品：Magic Glove是最新产品，分体式动补触觉采集方案

- 触觉分布：16个独立传感区域，全手1000+传感阵列

- 采集信息：同时给出手部位姿和力分布（不含腕部，磁力发射信息源于腕部），力包括三维分布力和六维合力

- 量产状态：9月底左右量产，现在送测阶段

- 实测效果：不错，不会有wuji glove那种明显的非接触状态下的力噪声，而且，分体式设计可以单项调节特定组件的佩戴位置

- 结论：考虑接触，聊送测，效果好不排除定制（分体式定制的优势很大）

福莱新材

请至钉钉文档查看附件《福莱新材-触觉数采手套.mp4》。

请至钉钉文档查看附件《福莱新材-触觉传感器.mp4》。

- 触觉手套：福莱新材的触觉手套是一体化设计，需要小背包

- 采集数据：手部位姿 + 触觉信息的整体采集方案，在跟灝存科技联合开发，目前还没到完全ready的状态

- 补充信息：视频中有展示采集数据有化学实验移液枪场景

- 结论：有合作潜力，但是需要等整体采集方案ready后，测试精度/稳定性等问题

非夕科技

请至钉钉文档查看附件《非夕.mp4》。

- 任务：凉皮制作，现场循环，不涉及切菜/物料准备等

- 构型：左右臂夹爪

- 任务分工：左臂负责固定位置的食材/小料/调料

- 右臂负责抓取汤勺-搅拌-清洗-放置，碗装配料的抓取-倾倒-放置

- 相机构型：头部+双臂

- 其他信息：和工作人员确认，不是纯VLA模型驱动，右臂靠VLA驱动（存在位置泛化方面的失误，设计工具抓取/放置），左臂搭配了一些小模型或者专有设计（抓取物位置偏固定）

原力灵机

请至钉钉文档查看附件《原力灵机-搭积木长时序.mp4》。

- 任务：搭积木，长时序任务，难得的现场展示

- 构型：左右臂夹爪（末端做了专有设计，方便稳定夹住积木）

- 任务分工：左臂参与较少，主要配合右臂

- 右臂负责核心的夹积木-移动-拼积木操作

- 相机构型：头部+双臂

- 其他信息：纯模型驱动，DM0.5